# Přihláška do konkurzu PE v roce 2010

## Název konstrukce

Signalizace nízkého tarifu

## Autor

Jindřich Glaser

U Svépomoci 3

Plzeň

301 00

E-mail – Jindrich.G@seznam.cz

V Plzni 30. 8. 2010

## Úvod

Zařízení slouží k signalizaci nízkého tarifu u dvoutarifových  produktů dodavatelů elektrické energie. K přenosu informace používá silové vedení energetické sítě v objektu. Vysílač je umístěn za elektroměrným rozvaděčem a přijímač ve formě síťového adaptéru lze zasunout do kterékoliv zásuvky 230 V v objektu. Takto lze využít levnější energie pro zapínání spotřebičů s větší spotřebou a dosáhnout určité finanční úspory.

## Technické údaje

Napájení vysílače	3 x 230 V + N

Příkon vysílače	7,5 VA

Kmitočet	107 kHz

Napájení přijímače	230 V

Příkon přijímače	5 VA

## Popis zapojení

Vysílač je napájen transformátorkem TR1, napětí je usměrněno můstkovým usměrňovačem, vyhlazeno kondenzátorem C15 a následuje stabilizátor IC1. Astabilní multivibrátor IC2 (NE 555) vytváří kmitočet 107 kHz. Kondenzátor C14, určující kmitočet, je napájen z výstupu IC2 a je tím dosaženo poměru šířky impulsu a mezery 1:1 na výstupu. Výstup budí trojici komplementárních tranzistorů T1 – T6. Na výstupu je kombinace paralelního a sériového rezonančního obvodu, které oddělují sítové napětí. Připojení na fáze je chráněno pojistkami F1 – F3 a varistory.

Vysílač je připojen v rozvaděči objektu na všechny fáze. Pro lepší oddělení rozvodu v objektu a okolní sítě jsem použil toroidní tlumivky 50 H se zatížitelností 25 A ( 2,5 mm2). Napájení vysílače je přes pomocný kontakt stykače HDO.

Přijímač je osazen tónovým a kmitočtovým dekodérem LM 567. Tvoří ho stabilní fázový závěs se synchronním detektorem a výkonový koncový stupeň. Střední kmitočet, šířka pásma a zpoždění na výstupu jsou nastavitelné čtyřmi vnějšími součástkami. Kmitočet je určen součástkami R4, C3, kondenzátor C4 určuje šířku pásma a kondenzátor C5 je součást výstupního filtru a jeho velikost je doporučena C5 = 2C4.

Detekovaný signál je na vstup IC1 přiveden přes kondenzátor C2 a ochranu vstupu tvoří diody D1, D2. Přítomnost kmitočtu 107 kHz detekuje svítivá dioda LED1.

Napájení zajišťuje kondenzátor C1 a součástky za ním. Vstupní odpor pro detekovaný signál zvětšuje tlumivka L1 a odpor R2. Vstup je opět jištěn pojistkou F1 a varistorem R1.

## Použité součástky

Kondenzátory vysílače C7 - C9 jsou pro síťové napětí 275 V (X2), kondenzátor přijímače C1 také a kondenzátor přijímače C2 je typu Y2. Pojistky vysílače mají hodnotu 0,5 – 1 A z důvodu malého odporu a tím i úbytku signálu 107 kHz na nich. Odpory jsou velikosti 0207.

Stabilizátor vysílače je opatřen malým chladičem.

Pojistky jsou trubičkové 20x5 mm, ve vysílači jsou použité stojaté držáky a v přijímači ležatý.

## Mechanické provedení

Vysílač je určen pro vestavbu do rozvaděče. Plošný spoj vysílače je připevněn na MDF desku, na které je z druhé strany silný magnet (z počítačového HDD). Pomocí něj drží na boku plechového rozvaděče (nebo na DIN liště).

Přijímač je v plastové krabičce síťového adaptéru.

## Uvedení do provozu

Spočívá pouze v kontrole a případné úpravě kmitočtu vysílače pomocí odporu R1.

## Závěr

Posílením zdrojové části přijímače, doplněním o časový spínač na výstupu LM 567 (např. 4541) a zapojením relé na výstup lze přímo spínat spotřebiče (časový spínač zajistí potřebný čas pro dokončení pracovního cyklu spotřebiče - automatická pračka apod.).

Přijímačů lze vyrobit několik a mít tak přehled o tarifu na více místech.

## Použitá literatura

www.datasheetarchive.com/

www.gme.cz/

## Seznam součástek

Vysílač:

R1	3k12 viz text

R2, 3, 4	330

R6, 7, 8	varistor VE07M00251K

C1, 2, 3	1M/100V svitek

C4, 5, 6	47k svitek

C7, 8, 9	47k/230V X2

C10, 11, 12	M1 keram.

C13	10k keram.

C14	1k svitek

L1-6	47H

B1	můstek DB107

IC1	7805

IC2	555

T1, 2, 3	KC635 (BC639 jiné pořadí vývodů)

T4, 5, 6	KC636 (BC640 jiné pořadí vývodů)

TR1	230V/7,5V – 7,5 VA

F1, 2, 3	0,5 – 1A

X1	Wago-500

Přijímač:

R1	varistor VE07M00251K

R2	100

R3	1M

R4	8k2

R5	1k5

C1	M47/230V X2

C2	2k2/230V Y2

C3	1k svitek

C4	10k svitek

C5	22k svitek

C6	M1 keram.

C7	470M/16V

C8	10M/16V

IC1	LM567N

IC2	78L05

D1, 2	1N4148

D3, 5	1N4007

D4	zener. dioda 7,5V

LED1	červená 3 mm

F1	0,1A

L1	1mH

## Seznam příloh

Obr. 1	schéma zapojení vysílače

Obr. 2	plošný spoj vysílače

Obr. 3	rozmístění součástek vysílače

Obr. 4	schéma zapojení přijímače

Obr. 5	plošný spoj přijímače

Obr. 6	rozmístění součástek přijímače

Obr. 7	zapojení vysílače v rozvaděči

Obr. 8	foto vysílače

Obr. 9	připevnění vysílače pomocí magnetu

Obr. 10	foto přijímače

Obr. 11	sestavený přijímač

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5		Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11