# Přihláška do konkurzu PE v roce 2007

## Název konstrukce

Tester PC zdrojů

## Autor

Jindřich Glaser

U Svépomoci 3

Plzeň

301 00

E-mail – Jindrich.G@seznam.cz

V Plzni 30. 8. 2007

# Popis konstrukce

## Úvod

Delší dobu jsem měl modul voltmetru 200 mV s 7106 a neměl jsem pro něj využití. Pak jsem se setkal s větším množstvím vadných počítačových zdrojů a tak vznikl tento tester. Měří jednotlivá napětí AT i ATX zdrojů a zároveň indikuje jejich zvlnění. To bývá nejčastější závadou zdrojů a příčinou jsou vyschlé elektrolytické kondenzátory.

## Technické údaje

Zatížení jednotlivých napětí

| Napětí | zátěž - A | odpor - Ω | výkon - W |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,3 | 0,5 | 6,8 | 2 |
| 5 | 0,42 | 15 | 2 |
| 12 | 0,26 | 47 | 3 |
| -5 | 0,1 | 50 | 0,5 |
| -12 | 0,05 | 240 | 0,6 |
| 5vsb | 0,23 | 22 | 1,1 |

Měřené napětí:	stejnosměrné - 20 V (obou polarit)

střídavé – 1 V (50Hz – 100 kHz)

Doporučené tolerance a zvlnění zdrojů (převzato z http://www.svethardware.cz/)

| Napětí - V | tolerance ±% | min. | max. |
| --- | --- | --- | --- |
| +12 | 5 | 11,4 | 12,6 |
| +5 | 5 | 4,75 | 5,25 |
| +3,3 | 5 | 3,14 | 3,47 |
| -5 | 10 | -4,5 | -5,5 |
| -12 | 10 | -10,8 | -13,2 |
| +5Vsb | 5 | 4,75 | 5,25 |

| Napětí - V | zvlnění - mV |
| --- | --- |
| 12 | 120 |
| 5 | 50 |
| 3,3 | 50 |
| -5 | 50 |
| -12 | 120 |
| 5Vsb | 50 |

## Popis zapojení

Tester obsahuje konektory pro připojení zdrojů AT i ATX. Jednotlivá napětí jsou částečně zatíženy. Pro případ zdrojů, které vyžadují větší zátěž (hlavně AT), jsou napětí +5 V a +12 V vyvedeny na zdířky a lze jejich zátěž zvětšit. Přepínačem S1 volíme napětí, které chceme měřit. Z přepínače je napětí přivedeno na dělič 1 : 100 pro modul voltmetru 200 mV a také pro střídavý milivoltmetr. Stejnosměrná složka je oddělena kondenzátorem C1. Lineární usměrňovač tvoří polovina IC1 a citlivost měřidla lze nastavit kombinací R11 a R15. Rozsah měřeného střídavého napětí je 1 V.

Napájení celého testeru a galvanické oddělení zajišťuje DC1, což je DC/DC konvertor 5/9 V. Zem napájení tvoří vnitřní obvod 7106 v modulu voltmetru 200 mV.

Protože použitý přepínač při přepínání spojí mžikově sousední kontakty, jsou do měřených větví zapojeny odpory R12, 13, 14. Ty zajistí oddělení sousedních napětí přes odpor 10K a na měření nemají vliv.

Zdroje ATX vyžadují pro spuštění spojit pin 14 se zemí, k tomu slouží tlačítko s aretací na panelu.

## Použité součástky

Konektory jsem použil z vadných základních desek PC. K měření stejnosměrného napětí je použit modul PM-138 od firmy Conrad. DC/DC konvertor jsem použil ze starých síťových karet do PC určených pro koaxiální sítě. K indikaci zvlnění slouží ručkový indikátor ze starého magnetofonu, má sice logaritmický průběh, ale pro daný účel je to výhoda. Operační zesilovač jsem použil ze šuplíku, proto je dvojitý a jeden OZ je nevyužitý.

## Mechanická konstrukce

Tester je postaven na dvouvrstvém plošném spoji (obr. 3, 4). Krabička testeru (obr. 6. 10) je vyrobena z překližky, čelní panel (obr. 11) a dno jsou ze sololitu, popis panelu (obr. 8) je vytištěn na tiskárně, zalaminován a přilepen na sololit. Tlačítko je přilepeno tavnou pistolí. Deska plošných spojů je zasunuta do drážky na vnitřním boku krabičky a v pozici jí drží matice přepínače.

## Uvedení do provozu

Nastavení testeru spočívá pouze v kalibraci střídavého voltmetru trimrem R15. Na pin 19 ATX konektoru přivedeme napětí 5 V pro napájení, na pin 1 střídavé napětí 1 V (50 Hz – 100 kHz), přepínač dáme do polohy 3,3 V a trimrem nastavíme plnou výchylku. Přesná kalibrace ale není pro daný účel zapotřebí. Modul 200 mV je nastaven od výrobce, ale můžeme nastavení  zkontrolovat jiným voltmetrem.

## Závěr

Testerem lze snadno zjistit vadný zdroj. Kontrola se provádí při relativně malém zatížení a proto se může zdroj zdát zdravý a v PC se může chovat jinak (zátěž lze zvětšit externími odpory na +5 a +12 V). Většinu závad ale odhalí, hlavně vyschlé kondenzátory.

Tester lze rozšířit o konektor součastných zdrojů ATX12V pro měření další větve +12 V.

## Použitá literatura

http://www.alldatasheet.com/

http://www.datasheetarchive.com/

http://www.sysala.cz/Elektro/dcdc/dc_dc.htm

http://www.svethardware.cz/

## Seznam příloh

Obr. 1	schéma zapojení

Obr. 2	rozmístění součástek

Obr. 3	plošný spoj ze strany součástek

Obr. 4	plošný spoj ze strany spojů

Obr. 5	osazený vývojový plošný spoj

Obr. 6	krabička

Obr. 7	hotový tester

Obr. 8	čelní panel

Obr. 9	stupnice

Obr. 10	výkres krabičky

Obr. 11	výkres čelního panelu

## Seznam součástek

### Rezistory 0,6 W

R1	6j8/2W

R2	15/2W

R3	47/3W

R4	47

R5	240

R6	22/2W

R7	1M

R8	10k

R9	100

R10	1M

R11	15k

R12, 13, 14	10k

R15 trimr ležatý	10k

### Kondenzátory keramické

C1	10k

C2	M1

C3	M1

### Polovodiče

IC1	MC34002P

DC1	DC-101, DPS05U09, EPC1000P, H05U09S apod.

D1- 4	1N4148

Přepínač 12 poloh do plošného spoje

Tlačítko s aretací

Zdířka Ø 4 mm – 3x

Modul voltmetru 200 mV PM-138 Conrad

Ručkové měřidlo z magnetofonu 40x40 mm, ~ 40 µA

## Přílohy

Obr. 1

Zapojení výstupů plošného spoje:

MV-INHI, MV-INLO	výstup pro modul PM-138 Conrad

A+, A- 	výstup pro ručkové měřidlo

ON, ON2	výstup pro tlačítko

MV+9, MV-0	výstup pro napájení modulu PM-138 Conrad

A1 – 3	výstup na zdířky 0, +5, +12 V

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5

Obr. 6

Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11