# Přihláška do konkurzu PE v roce 2008

## Název konstrukce

Zásuvka do dílny

## Autor

Jindřich Glaser

U Svépomoci 3

Plzeň

301 00

E-mail – Jindrich.G@seznam.cz

V Plzni 19. 9. 2008

# Popis konstrukce

## Úvod

V součastné době dochází k hromadnému používání proudových chráničů v nových instalacích u zásuvkových okruhů. Stále je ale většina rozvodů v soustavě TN-C, kde proudové chrániče použít nelze a jejich stav je natolik dobrý, že jejich rekonstrukce do soustavy TN-S ještě dlouho nehrozí. Toto je i můj stav, kdy relativně nové rozvody jsou provedeny v mědi a soustavě TN-C. Prodávají se sice proudové adaptéry do zásuvky, ale proč nepoužít vlastní řešení.

## Technické údaje

Napěťová soustava	TN-S, 230V

Jistič	B 10 A

Nastavitelný unikající proud	10 – 100 mA

Rychlost reakce	< 10 ms

## Popis zapojení

Zásuvka je na vstupu vybavena jističem 10 A. Jednak s ohledem na použitá relé a za druhé z důvodu jištění zásuvkových okruhů většinou jističem 16 A. Následuje indikace fáze, kdy při připojení do zásuvky s fází vpravo se rozsvítí dioda LED1. Na funkci chrániče to nemá vliv, jen při vypnutí jističe zůstává fáze na spotřebiči. Následují rozpínací kontakty na obou pracovních vodičích, proudové trafo, odpor snímající protékající proud a LED2 indikující napětí na výstupu. Proudové trafo spolu s deskou ochrany plní funkci proudového chrániče s možností nastavení velikosti unikajícího proudu pro vybavení chrániče. Trafo má dvě proudové cívky na kterých se při vyváženém stavu napětí odčítají a na sekundární cívce je nulové napětí. Při úniku proudu mimo obvod spotřebiče dojde k indukci napětí na sekundáru, jeho vyhodnocení na desce ochrany a odpojení spotřebiče. Obvod je doplněn testovacím tlačítkem S1 pro kontrolu správné funkce chrániče. Druhá deska je usměrňovač pro indikaci odebíraného proudu pomocí hotového LCD modulu 200 mV.

Deska ochrany je napájena ze síťového transformátoru TR1. Následuje můstkový usměrňovač, kondenzátory k vyhlazení a stabilizátor napětí. Toto napětí také napájí desku usměrňovače. Protože jsem použil trafo s jedním sekundárním vinutím, vytváří IC1A umělou zem pro zapojení. Vlastní chránič obsahuje proudové trafo (umístěné mimo desku) napěťový sledovač IC1B, komparátory IC1C a D s nastavitelnou úrovní překlopení pomocí potenciometru R12 a spínací tyristor T1 pro relé odpínající výstup zásuvky.

Vstup z proudového trafa je zatížen odporem R4 a ochranu před přepětím zajišťuje R3 spolu s D1 a D2. Použitý sledovač IC1B vlastně pouze využívá jeden OZ v integrovaném obvodu a zapojení by fungovalo i bez něj. Jeden komparátor reaguje na kladné půlvlny napětí, druhý na záporné. Výstupy komparátorů jsou sečteny diodami D3 a D4 a spínají tyristor T1. Ten zároveň zastává funkci paměti, takže po reakci chrániče zůstane výstup odpojen až do stisknutí tlačítka S2. Tím zanikne přídržný proud tyristoru a po uvolnění tlačítka dojde k připojení napětí k výstupu. Zenerova dioda D5 posouvá napěťovou úroveň pro sepnutí tyristoru a je nutná z důvodu určitého výstupního napětí komparátorů v záporné saturaci. Tlačítka S1 – Test a S2 – Start lze s výhodou používat k odpojování spotřebiče od napětí (funkce stykače).

Deska usměrňovače je napájena z desky ochrany. Napětí 15 V je sníženo pomocí R9 a D3 na 10 V a napájí také modul voltmetru 200 mV. Jedna polovina IC2 je půlvlnný usměrňovač, druhá polovina je nevyužita.

K indikaci stavů „Fáze vpravo“ a „Napětí na výstupu“ slouží LED1 a LED2. Proud diodami je omezen kondenzátorem C1, dioda D1 je nutná pro průchod střídavého proudu kondenzátorem, odpor R1 omezuje možnou proudovou špičku při připojení v okamžiku vrcholu sinusovky a R2 vybíjí kondenzátor po odpojení od napětí.

Použité součástky

Proudový transformátor je zhotoven ze síťového trafa 230/2x5 V na plechovém jádře EI o průřezu středního sloupku 10x10 mm s odděleným sekundárním vinutím. Sekundární vinutí jsem odstranil a na jeho místo navinul dvě proudové cívky o třech závitech z lakovaného drátu průřezu 1,2 mm2. Mezi cívky je navinuta izolace ze skelné pásky.

Snímací bočník pro měření proudu je z manganinového drátu průřezu 2 mm2, délka je 60 mm. Na konce je přiletován Cu drát 1,5 mm2 a uchycen na jedné straně do panelové zásuvky a na druhém konci do vnitřku řadové svorkovnice (čokolády) a její pomocí na vývod proudového transformátoru.

Použitý LCD modul je koupen hotový a má označení G 850 M. Jde o 31/2 místný voltmetr s převodníkem 7109 a LCD displejem. Na modulu jsou spojeny plošky pro rozsvícení prostřední desetinné tečky a na vstupu zvolen rozsah 200 mV. Vývody modulu jsou kolíky s roztečí 5,08 mm, toho je s výhodou použito pro připojení usměrňovače. Ten má na DPS připájenu ze strany spojů objímku pro 14pinový IO (IC3) a ta je nasunuta na kolíky.

Panelová zásuvky je typ s víčkem používaný na rozvaděčích (víčko jsem odstranil).

## Mechanická konstrukce

Přední a zadní panel (obr. 11 a 12) je z Al plechu síly 2 mm. Ty jsou spojeny třemi mosaznými tyčkami 7x7 mm délky 65 mm. Tyčky mají v čelech vyříznuty závity M4. Pravá spodní mosazná tyčka (se dvěmi bočními otvory M4) slouží k připojení vodiče PE přívodní Flexo šňůry, ochranného kolíku panelové zásuvky, zdířky PE na čelním panelu a ukostřuje i všechny vodivé části (obr. 16). Pravá horní tyčka má v polovině otvor M3 pro uchycení krytu. Tyčka u jističe a pomocný úhelník přichycuje DIN lištu pro jistič.

Na předním panelu jsou připevněny LCD modul, tlačítka, potenciometr, panelová zásuvka, zdířka PE a svítivé diody. Desky diod jsou přichyceny pomocí oboustranné lepící pásky používané na lepení zrcadel, je nalepena na horní stranu kondenzátoru C1 desky indikační diody a celek je zezadu prostrčený do otvoru v panelu.

Na zadní panel je připevněno proudové trafo, pomocí DIN lišty jistič, DPS ochrany na dvou sloupcích, pomocný úhelník pro upevnění bočního krytu a pomocná svorkovnice (obr. 17).

Na tento samonosný celek je nasunut boční kryt tvaru tunelu a připevněn na jedné straně do mosazné tyčky a na druhé do pomocného úhelníku. Kryt (obr. 15) je slepen ze sololaku síly 3 mm o vnitřním rozměru 151,5 x 101,5 a délce 70 mm. Na levém boku je vypilován zářez na přívodní flexošňůru, nahoře pro magnet a v bocích jsou otvory pro uchycení.

Přední panel je vyšší o 20 mm než zadní panel a kryt. Zezadu je na něj přišroubován silný magnet (získaný z vadného počítačového HDD), to umožňuje přichycení celku na kovovou poličku na pracovním stole (obr. 15).

Popis čelního panelu je vytištěn na tiskárně, zalaminován a přilepen na přední panel (obr. 13).

## Uvedení do provozu

Spočívá pouze v nastavení správné hodnoty odebíraného proudu pomocí trimru R8 na desce usměrňovače, popř. přímo na modulu voltmetru. Lze také vyzkoušet funkci chrániče pomocí externích odporů připojovaných mezi fázi a ochranný kolík zásuvky. Stupnice na potenciometru unikajícího proudu je pouze informativní, ale měla by zhruba odpovídat.

## Závěr

Popsaná zásuvka je dobrým doplňkem do dílny, kde oddělovací trafo není k dispozici a občas člověk udělá nějakou tu blbost.

## Použitá literatura

http://www.datasheetarchive.com/

## Seznam příloh

Obr. 1	schéma zapojení ochrany

Obr. 2	rozmístění součástek ochrany

Obr. 3	plošný spoj ochrany

Obr. 4	schéma zapojení usměrňovače

Obr. 5	rozmístění součástek usměrňovače

Obr. 6	plošný spoj usměrňovače

Obr. 7	schéma zapojení indikace

Obr. 8	rozmístění součástek indikace

Obr. 9	plošný spoj indikace

Obr. 10	celkové schéma zapojení

Obr. 11	výkres čelního panelu

Obr. 12	výkres zadního panelu

Obr. 13	popis čelního panelu

Obr. 14	hotová zásuvka

Obr. 15	pohled zezadu

Obr. 16	vnitřní uspořádání

Obr. 17	vnitřní uspořádání 2

## Seznam součástek

Deska ochrany

Rezistory 0,6 W

R1, 2, 3, 6, 8	10k

R4	5k6

R7	100

R9	6k8

R10	1k

R12	potenciometr 1k/N

Kondenzátory keramické

C1, 2, 3	M1

Kondenzátory elektrolytické

C5	1G/25V

C6	5M/15V

Polovodiče

IC1	LM324N

B1	můstek DIL 1 A

D1- 4, 6, 7	1N4148

D5	zenerova dioda 3V

T1	MCR100-8

IC2	78L15

TR1	trafo do DPS 230/18,5 V, 0,9 VA

K1, 2	Siemens 6V=, 10A/240V~

Deska usměrňovače

Rezistory 0,6 W

R1, 7	M1

R2, 3	1M

R4, 5	10k

R6	3k9

R8	trimr 1k5

R9	1k

Kondenzátory keramické

C1	M1

Kondenzátory elektrolytické (15V)

C2	5M

C3, 4	1M

C5, 6	10M

Polovodiče

IC2	TL062

D1, 2	1N4148

D3	zenerova dioda 10V

Objímka DIL 14 (IC3)

Deska indikace (2x)

Rezistory 0,6 W

R1	330

R2	1M

Kondenzátor

C1	M1/275V~

Polovodiče

Led1 (2)	Ø5 mm, červená (zelená)

D1	1N4148

Ostatní

R13	1k/2W

R14	0,01 Ω, manganinový drát 2 mm2, l = 60 mm

Flexo šňůra 3x1 mm2

Jistič B10

LCD modul G 850 M, 200mV

Tlačítko na panel (1x červené, 1x zelené)

Panelová zásuvka 230V

Zdířka Ø 4 mm

## Přílohy

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Obr. 5		Obr. 6

Obr. 7		Obr. 8	Obr. 9

Obr. 10

Obr. 11

Obr. 12

Obr. 13

Obr. 14

Obr. 15

Obr. 16

Obr. 17